车主通平台与OBD系统接口规范

| 作者 | 版本号 | 日期 | 修改内容 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘家林 |  | 20160122 | 新增2.14.电子围栏预警信息推送接口 |  |  |
| 刘家林 |  | 20160511 | 新增2.15.wifi密码和名称设置接口 |  |  |
| 刘家林 |  | 20160512 | 预警信息推送接口新增预警类型 |  |  |
| 刘家林 |  | 20160518 | 新增2.16.设置OBD设备报警开关 |  |  |
| 刘家林 |  | 20160524 | 2.13.预警信息推送接口新增预警类型：00=疲劳驾驶解除 |  |  |

- 总述

本规范描述车主通平台提供给OBD系统相关接口的使用说明。

本协议不特别指定情况下均采用Http+JSON方式输入、输出数据。

消息规则总体定义

输入消息：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 设备序列号 |
| productType | String | 厂商类型 01： |
| carUser | String | 车主通系统分配的用户 |
| time | String | 时间戳System.currentTimeMillis() |
| sign | String | #### MD5 32位(deviceId + caruser + time+ password) #### password为系统分配的密码 |
| 消息体 |  |  |

输出消息：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Integer | 返回结果标识，0x00成功，其它失败 |
| desc | String | 设备唯一标识 |
| 消息体 |  |  |

测试环境请求地址头：http://59.41.186.76:13278/html/test/testObd.jsp

生产环境请求地址头：

.

- 接口定义

- 激活/绑定终端

请求地址：

/api/obd/bind

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| userId | String | 用户唯一标识（手机号码） |
| hgDeviceSn | String | 待绑定设备用户管理系统的唯一标识。此处为华工二维码 |
| deviceId | String | 待绑定设备厂商的唯一标识。原设备厂商的设备序列号 |
| account | String | 产品管理系统生成的账号，可为空（预留，接入golo的时候不需要） |
| password | String | 产品管理系统生成的密码，可为空（预留，接入golo的时候不需要） |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| state | int | 0，绑定成功；1,用户不存在，绑定失败；2，要绑定的设备不存在，绑定失败；3,旧设备解绑定不成功； 6 设备已经绑定 |

这个接口是给用户关系关系系统调用的，调用前需 2.1调用取得鉴权信息，其中accountType=1

- 设置/取消车辆防盗状态

请求地址：

/api/obd/guard

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| operationType | Byte | 操作类型：0 撤防；1 设防 |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 当前状态： 0 成功 其它失败 |

- 查询车辆防盗状态

请求地址：

/api/obd/queryGuard

输入参数：

无

输出参数：

| 参数名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 当前状态： 1 表示启动设防；0 表示取消设防 |

- 当前位置查询

请求地址：

/api/obd/queryCurrentLocation

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| mobileType | Byte | 系统类型 1 ios；0 android |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| locatCode | Byte | 0：定位无效，1：定位有效 |
| longitude | Double | 经度 |
| latitude | Double | 纬度 |
| orient | Float | 方位 |
| precision | Short | 精度 |
| altitude | Float | 海拔高度 |
| time | String | 时间 长度10字节 格式 UTC时间 yyMMDDHHmmss |
| speed | Float | 速度 |
| state | Byte | 车辆启动状态 0x00车辆未启动 0x01车辆已启动 |  |

- 故障码查询/车辆体检/故障检测

请求地址：

/api/obd/monitorFault

输入参数：

无

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| infos | Array | 故障码数据数组封装，ID号从1-4代表一组数据，该数据组可以重复 类型; 参数名; 数据. String; faultcode; faultCode(故障码编号 有效字段为4字节String行。例如：”0100”). String; faultDesc; 故障描述. String; faultOccurTime; faultOccurTime(故障码发生时间；例如： ” 2012-12-12 12:12:12”). String; faultEliminateTime; faultEliminateTime(故障码消除时间；本字段为空值有效). String; faultState; faultState(故障码状态值；值为”0”或空值代表有效). |
| battery | Byte | 蓄电池状态 0：蓄电池良好； 1：蓄电池欠压 |
| coolant | Byte | 发动机冷却液温度状态 0：温度正常 1：温度异常 |
| cond | Byte | 车况指数 -1：无车况指数 0-100：车况指数分 |

注：1.故障码的对照表2，故障处理建议。

- 油耗查询

请求地址：

/api/obd/queryPetrol

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| beginTime | String | 起始时间 格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss(UTC 时间) |
| EndTime | String | 结束时间 格式： YYYY-MM-DD(UTC 时间) |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| scoreLevel | Stirng | 汇总评分 |
| mileageNum | Stirng | 累计里程（公里）如：199.25 |
| petrolConsumeNum | String | 累计油耗 (升) |
| avgConsume | String | 平均油耗(升/百公里) |
| timeSpanNum | String | 驾驶时长(秒) |
| avgSpeed | String | 平均速度(公里/小时) |
| Listdata | array | 每天的油耗信息 参数名; 类型; 说明. useDate; String; 日期2012-01-01. mileageNum; Stirng; 累计里程（公里）如：199.25. PetrolConsumeNum; String; 累计油耗 (升). avgConsume; String; 平均油耗(升/百公里). timeSpanNum; String; 驾驶时长(秒). avgSpeed; String; 平均速度(公里/小时). |

- 驾驶优化建议

请求地址：

/api/obd/optimizeDrive

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| beginDate | String | 起始时间 格式 UTC时间：YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| endDate | String | 结束时间 格式 UTC时间：YYYY-MM-DD hh:mm:ss |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| tmsRapAcc | String | 急加速次数 |
| tmsRapDec | String | 急减速次数 |
| tmsSharpTurn | String | 急转弯次数 |
| highSpeed | String | 发动机高转速次数 |
| notMatch | String | 车速转速不匹配次数 |
| tmsSpeeding | String | 超速次数 |
| tmsFatigue | String | 疲劳驾驶次数 |
| avSpeed | String | 单位：km/h |
| tmsBrakes | String | 急刹车次数 |
| tmsSteep | String | 急变道次数 |
| listData | array | 每天的驾驶行为汇总 参数名; 类型; 说明. useDate; String; 日期2012-01-01. tmsRapAcc; String; 急加速次数. tmsRapDec; String; 急减速次数. tmsSharpTurn; String; 急转弯次数. highSpeed; String; 发动机高转速次数. notMatch; String; 车速转速不匹配次数. tmsSpeeding; String; 超速次数. tmsFatigue; String; 疲劳驾驶次数. avSpeed; String; 单位：km/h. tmsBrakes; String; 急刹车次数. tmsSteep; String; 急变道次数. |

- 查询运行轨迹

请求地址：

/api/obd/queryRunningTrack

输入参数：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| startTime | String | 开始时间(HH:mm:ss) |
| endTime | String | 结束时间(HH:mm:ss) |
| theDate | String | 日期(yyyy-MM-dd) |

输出参数：

| 类型 | ID | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| Array | posData | 可重复. 参数; 说明; 说明. longitude; 经度. latitude; 纬度. direction; 方向. time; 时间戳. speed; 速度. |

- 设置信息发送方式 ×

请求地址：

/api/obd/sendType

输入参数：

| 参数名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sendType | Byte | 状态： 1 表示APP通知；0 表示短信 |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 当前状态： 0 成功 其它失败 |

- 设置OBD设备GPS开关。

请求地址：

/api/obd/controlGps

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 打开状态 1； 关闭0 |

输出参数：

| 参数 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | state 1 表示启动；0 表示取消 |

- 设置OBD设备WIFI开关

请求地址：

/api/obd/controlWifi

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 打开状态1； 关闭状态 0 |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | state 1 表示启动；0 表示关闭 |

- 查询OBD 用户信息

请求地址：

/api/obd/queryBindInfo

输入参数：

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 设备序列号 |
| productType | String | 厂商 01 |
| hgDeviceSn | String | 用户管理系统二维码 |
| deviceUID | String | 设备UID |
| guardStatus | String | 防盗标志0 撤防；1 设防 |
| sendType | String | 1 表示APP通知；0 表示短信 |
| status | String | 状态 0:初始 1：绑定 2：失效3：暂停 |

- 预警信息推送接口

请求地址：

/api/obd/pushWarningInfo

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| msgType | String | 推送消息类型： 11=非法启动 12=异常震动 14=疲劳驾驶预警 15=车辆震动提醒 16=点火启动提醒 21=急变速 27=超速报警 28=高转速 30=怠速 00=疲劳驾驶解除 |
| msgDesc | String | 消息描述 |
| msgTime | String | 预警发生时间 |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 状态： 0 成功 -1失败 |

- 电子围栏预警信息推送接口

请求地址：

/api/obd/pushElecWarningInfo

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| msgType | String | 51=进区域报警 52=出区域报警 53=进出区域报警 |
| msgDesc | String | 消息描述 |
| msgTime | String | 预警发生时间 |
| longitude | String | 经度，原始gps坐标，如113.000000，单位度 |
| latitude | String | 纬度，原始gps坐标，如23.000000，单位度 |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | Byte | 状态： 0 成功 -1失败 |

注：输入参数是否需要加2个字段，标识是否东西经，南北纬。

  - wifi密码和名称设置

请求地址：

/api/obd/wifiPwdAndName

输入参数：

备注：

- wPwd和wName两个参数可以只传一个，但不允许都为空.

- wPw,wName不支持中文。

- wPwd密码长度 8<=wPwd<=30,   wName名称长度1<=wName<=30

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wPwd | String | wifi密码 |
| wName | String | wifi名称即ssid |

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | String | 状态： 0 成功 -1失败 |

  - 设置OBD设备报警开关

请求地址：

/api/obd/alarmSwitch

输入参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| switchType | String | 开关类型： 0 非法启动探测 1 非法震动探测 2 蓄电电压异常报警 3 发动机水温高报警 4 车辆故障报警 5 超速报警 6 电子围栏报警 7 保留 |
| switchState | String | 1 打开 0关闭 |

注意：现在只提供5.超速报警 开关，其他暂时不开放。

输出参数：

| 参数名 | 类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| state | String | 状态： 0 成功 -1失败 |